`









Приложение С
Программирование контроллеров PYEZ1R05 CAREL
Кнопочная панель.
[image: image1.png]



Изменение значения параметров.
Установка заданных значений температуры
Для проверки и изменения заданных значений:

- нажать на 1 с кнопку «Set», через несколько мгновений замигает установленной значение;

- увеличить или уменьшить значение с помощью кнопок «Вверх» или «Вниз»;

- нажать кнопку «Set» для подтверждения нового значения.

Доступ к параметрам:

- нажать кнопку «Set» более чем на 3 с, на дисплее отображается код параметра «PS» (пароль);
- нажать кнопку «Set» для входа в редактирование пароля;

- с помощью кнопки «Вверх» или «Вниз» прокрутить цифры до 22 («22» - пароль для доступа к параметрам);

- нажать кнопку «Set» для подтверждения пароля;

- с помощью кнопок «Вверх» или «Вниз» прокрутить параметры на дисплее; - нажать кнопку «Set» для отображения соответствующего параметра;
- увеличить или уменьшить значение кнопками («Вверх» или «Вниз»);
- нажать кнопку «Set» для того, чтобы временно внести в память настоящее значение, и вернуться к отображению параметра;

- повторить процедуру для других параметров, если желаете их изменить;

- нажать кнопку «Set» более чем на 3 с для окончательного ввода в память параметров и для того, чтобы выйти из функции изменения параметров.
Таблица тревог.
[image: image2.png]Kox TpeBorn

LED

Onncanne

3aBHcHMbIE IApaMeTPbI

EO B Jatunk 1 omndka (paGounit)

El B JaTunk 2 omnoKa (pa3sMOpaKIBaHIe) (d0=0/1)
Lo B Tpesora HI3K0IT TeMmepaTyphl (Al Ad A0)
HI B TpeBora BeICOKOIT TeMmepaTypsI (AH Ad A0)
EE B Omn6ka IapaMeTpoB YCTpolicTBa

EF B Omn6ka paGoUIIX TapaMeTPOB





Перечень программируемых параметров:
	Обозна-

чение

парамет-ра
	              Описание параметра,

          диапазон регулирования


	Значение установленного

параметра
	Ед.

изме

ре-

ния



	
	
	    Модель 

PJEZ1R05J4

	    Модель 
PJEZ1R05J5

	

	St
	уставка температуры
	1
	-18, 0*,-8**,       -5***,  +4****
-21*****
	(С

	PS
	пароль
	22
	22
	-

	-С1
	калибровка датчика 1
	0
	0
	(С

	-С2
	калибровка датчика 2
	
	0
	(С

	rd
	дифференциал
	3
	3
	(С

	r1
	минимальное значение
	0
	-21,      0****
	(С

	r2
	максимальное значение
	10
	5,    10****
	(С

	с0
	задержка запуска компрессора при включении
	0
	0
	мин

	с2
	минимальное время отключения компрессора
	2
	2
	мин

	d0
	тип оттайки (0 – по температуре и времени, 2 – по времени)
	
	0
	-

	d1
	интервал между оттайками
	6
	4,        6****
	ч

	dt
	температура конца оттайки
	
	15,      8****
	(С

	dP
	максимальное время оттайки
	15
	30
	мин

	dd
	время стока талой воды
	2
	2
	мин

	А0
	дифференциал тревоги и вентилятора ( если АО меньше 0 – абсолютное значение, если АО больше 0 – относительно St)
	2
	5
	(С

	AL
	тревога низкой температуры
	0
	0
	(С

	АН
	тревога высокой температуры
	0
	0
	(С

	Ad
	задержка тревоги температуры
	0
	0
	мин

	А4
	конфигурация 3-го входа (0 – вход не подключен)    
	
	0,
1*****
	-

	F0
	регулирование работы вентилятора (0 – включен

постоянно, 1 – в зависимости от F1)
	
	1,         0****
	-

	F1
	температура остановки вентилятора
	
	10
	(С

	F2
	остановка вентилятора при остановке компрессора (0 – в зависимости от F0, 1 – выключен, если выключен компрессор, 2 – циклический режим)
	
	0
	-

	F3
	остановка вентилятора во время оттайки
 (0 – в зависимости от F0, 1 – выключен при оттайке
	
	1,        0****
	-

	Fd
	задержка вентилятора после оттайки
	
	3
	мин

	F4
	задержка включения вентилятора
	
	3
	сек

	F5
	время работы вентилятора (если F2=2)
	
	1
	мин

	F6
	время стоянки вентилятора (если F2=2)
	
	1
	мин

	Н0
	сетевой адрес
	
	1
	-


Примечание:    Значения параметра St :
                          без знака - для низкотемпературных моноблоков,

                          * - для среднетемпературных моноблоков,
                          **- для шкафов DP,

                          ***- для шкафов CV,

                      ****- для среднетемпературных пристенных охлаждаемых стеллажей CUBE, STRETTO,
                          *****-для шкафов DB.
